# INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS GEOESTADÍSTICO DE DATOS EN GEOCIENCIAS: TEORÍA Y APLICACIÓN

Maximiliano Garnier

Escuela Centroamericana de Geología, Universidad de Costa Rica.

maximiliano.garniervillarreal@ucr.ac.cr

RESUMEN: Kriging se ha usado y ha sido propuesto como el mejor método de interpolación, muchas veces sin realmente entender cómo es que se usa adecuadamente y dejando que el software que lo brinda decida cómo implementarlo. Esta aseveración tiene fundamento cuando se procede de la manera correcta, realizando los pasos necesarios durante el análisis y modelado geoestadístico, por lo que es necesario entender cómo aplicar Kriging correctamente para que los resultados obtenidos sean relevantes y confiables. Estos pasos se detallan en este trabajo, abordando la teoría y mediante un ejemplo se pone en práctica el método usando el software estadístico libre R. Adicionalmente, se presenta una aplicación web de libre acceso para quienes no se sientan cómodos usando lenguajes de programación.

Palabras clave: Geoestadística, Kriging , R, Variograma, Interpolación

# INTRODUCCIÓN

En las ciencias que tienen una fuerte componente espacial (dentro de ellas geología) es común recolectar muestras, describirlas y tener la ubicación de dónde se recolectaron. En muchos casos el muestreo se hace con el fin de caracterizar una variable o proceso en el espacio, con lo que se tiene en mente pasar de puntos a una superficie (mapa).

Para poder generar estas superficies se pueden emplear diferentes Métodos de interpolación, donde comúnmente se ha dado a entender que Kriging es el método por excelencia a usar (casi que indiscriminadamente), pero no se ha profundizado en cómo usar el método apropiadamente y cuándo es adecuado o no utilizarlo.

# MÉTODOS DE INTERPOLACIÓN

De manera resumida y sin entrar en mucho detalle se mencionan diferentes métodos de interpolación comúnmente usados, para ellos se puede consultar Webster & Oliver (2007). De manera general se tienen:

# GEOESTADÍSTICA

## Conceptos básicos

### Correlación espacial

### Semivarianza

Es la medida que se usa para determinar la disimilitud entre observaciones que varían con la distancia, y se representa mediante la Ecuación (1), donde Z(xi) es el valor de la variable en la posición xi, Z(xi+h) es el valor de la variable a una distancia h, N es el número total de puntos (observaciones), y N(h) es el número de pares de puntos que se encuentran a una distancia h específica. Se recomienda tener más de 30 pares de puntos por cada distancia h, y no calcular la semivarianza más allá de la mitad de la máxima distancia entre observaciones (Chilès & Delfiner, 1999; Goovaerts, 1997; Isaaks & Srivastava, 1989; Webster & Oliver, 2007).

γ(h)=12N(h)i=1N(h)[Z(xi+h)-Z(xi)]2  (1)

Figura 1: Esquema del calculo de la semivarianza para datos regularmente espaciados, donde los datos están completos (a) y donde hay datos faltantes (b); para datos irregularmente espaciados (c). Modificado de Webster & Oliver (2007).

### Variograma experimental

### Modelo de variograma

#### Tipos

### Anisotropía

### Validación cruzada

### Kriging

# Análisis geoestadístico

## Análisis Exploratorio de Datos

Tabla 1: Resumen estadístico de la variable.

| Estadistica | z |
| --- | --- |
| Mean | 29.90 |
| Std.Dev | 0.86 |
| Min | 28.19 |
| Q1 | 29.20 |
| Median | 29.86 |
| Q3 | 30.38 |
| Max | 31.95 |
| MAD | 0.94 |
| IQR | 1.15 |
| CV | 0.03 |
| Skewness | 0.47 |
| N.Valid | 60.00 |

## Modelado geoestadístico

### Variograma experimental

myformula = as.formula(paste(myvar,'~1'))
g = gstat(formula = myformula, 
          data = datos_sf) # objeto gstat para hacer geoestadistica

# variograma experimental cada cierta distancia (width), y hasta cierta distancia (cutoff)
dat.vgm = variogram(g, 
                    width = 5,
                    cutoff = 60)

### Ajuste de modelo de variograma

### Validación cruzada

## Interpolación (Kriging)

# Aplicación web

# Conclusiones

# Referencias

Borradaile, G. J. (2003). Statistics of Earth Science Data: Their Distribution in Time, Space and Orientation. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.